МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 2484

Выполнил:

Студент группы P3113

Цэрэндорж Ариунбат

Преподаватель:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург, 2026 г.

## Содержание

Текст задания	3

Описание программы	3

Вывод	6

Таблица трассировки	7

# Текст задания

# Описание программы

Передаваемое сообщение:

БЭВМ

КОИ-8:

Б – E2

Э – FC

В – F7

М – ED

NUL - 00

Текст программы на ассемблере:

; Следующий аддресс.

ORG  0x042

; Данные

PTR:    WORD 0x586          ; Указатель на текущее слово строки

; Основная программа

START:  CLA

LOOPER:   LD   (PTR)+         ; AC <- MEM[PTR]; PTR <- PTR + 1

ST   WBUF           ; WBUF <- AC

; Ожидание готовности ВУ-1 и вывод СИМВ1

WAIT1:  IN   3              ; AC[7:0] <- SR ВУ-1 (#3); AC[15:8] не изменяется

AND  #0x40          ; AC <- AC AND 0x0040; выделяем бит 6

BEQ  WAIT1          ; Z=1 (не готово) -> ожидать

LD   WBUF           ; AC <- WBUF

AND  MASK           ; AC <- AC AND 0x00FF (выделяем СИМВ1)

OUT  2              ; СИМВ1 -> DR ВУ-1 (#2); флаг Готов сбрасывается

BEQ  DONE           ; Z=1 (СИМВ1 = NUL) -> завершить

; Ожидание готовности ВУ-1 и вывод СИМВ2

WAIT2:  IN   3              ; AC[7:0] <- SR ВУ-1 (#3)

AND  #0x40          ; Проверка бита 6

BEQ  WAIT2          ; Z=1 -> ожидать

LD   WBUF           ; AC <- WBUF

SWAB                ; AC <- {AC[7:0], AC[15:8]}  (СИМВ2 теперь в младшем байте)

AND  MASK           ; AC <- AC AND 0x00FF (выделяем СИМВ2)

OUT  2              ; СИМВ2 -> DR ВУ-1

BEQ  DONE           ; Z=1 (СИМВ2 = NUL) -> завершить

JUMP LOOPER           ; Переход к следующему слову

DONE:   HLT                 ; Останов

; Вспомогательные ячейки

WBUF:   WORD ?              ; Буфер для текущего слова

MASK:   WORD 0x00FF         ; Маска

; Строка данных

ORG  0x586

WORD 0xFCE2

WORD 0xEDE7

WORD 0x0000

Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 042 | 0586 | PTR: WORD 0x586 | Указатель на текущее слово строки (инициализирован адресом 0x586) |
| 043 | 0200 | START: CLA | 0 -> AC; инициализация аккумулятора |
| 044 | AAFD | LBEGIN: LD (PTR)+ | AC <- MEM[PTR]; PTR <- PTR+1. KOP=A, бит11=1, mode=010, offset=−3=0xFD |
| 045 | EE11 | ST WBUF | WBUF <- AC; сохранение слова. KOP=E, mode=110, offset=+17=0x11 |
| 046 | 1203 | WAIT1: IN 3 | AC[7:0] <- SR ВУ-1 (рег. #3); AC[15:8] не изменяется |
| 047 | 2F40 | AND #0x40 | AC <- AC AND 0x0040; выделение бита 6 (флага «Готов»). Операнд=sign_ext(0x40)=0x0040 |
| 048 | F0FD | BEQ WAIT1 | Z=1 (AC=0, не готово) -> переход на WAIT1. Смещение = 0x046−0x049 = −3 = 0xFD |
| 049 | AE0D | LD WBUF | AC <- WBUF; восстановление слова. KOP=A, mode=110, offset=0x057−0x04A=13=0x0D |
| 04A | 2E0D | AND MASK | AC <- AC AND 0x00FF; выделение СИМВ1 (младший байт). offset=0x058−0x04B=13=0x0D |
| 04B | 1302 | OUT 2 | СИМВ1 -> DR ВУ-1 (рег. #2); флаг «Готов» сбрасывается. Флаги ЦП не изменяются |
| 04C | F009 | BEQ DONE | Z=1 (СИМВ1=NUL) -> переход на DONE. Смещение = 0x056−0x04D = 9 = 0x09 |
| 04D | 1203 | WAIT2: IN 3 | Ожидание готовности ВУ-1 перед выводом СИМВ2 |
| 04E | 2F40 | AND #0x40 | Проверка флага «Готов» (бит 6 SR) |
| 04F | F0FD | BEQ WAIT2 | Z=1 -> переход на WAIT2. Смещение = 0x04D−0x050 = −3 = 0xFD |
| 050 | AE06 | LD WBUF | AC <- WBUF; восстановление слова. offset = 0x057−0x051 = 6 = 0x06 |
| 051 | 0680 | SWAB | Обмен байтов: AC <- {AC[7:0], AC[15:8]}; СИМВ2 теперь в младшем байте |
| 052 | 2E05 | AND MASK | AC <- AC AND 0x00FF; выделение СИМВ2. offset = 0x058−0x053 = 5 = 0x05 |
| 053 | 1302 | OUT 2 | СИМВ2 -> DR ВУ-1; флаги ЦП не изменяются |
| 054 | F001 | BEQ DONE | Z=1 (СИМВ2=NUL) -> переход на DONE. Смещение = 0x056−0x055 = 1 = 0x01 |
| 055 | CEEE | JUMP LBEGIN | Безусловный переход на LBEGIN для следующего слова. Смещение = 0x044−0x056 = −18 = 0xEE |
| 056 | 0100 | DONE: HLT | Останов программы |
| 057 | 0000 | WBUF: WORD ? | Буферная ячейка для текущего слова (два символа) |
| 058 | 00FF | MASK: WORD 0x00FF | Маска для выделения младшего байта: 0000 0000 1111 1111 |
|  |  | (пропуск до 0x586) |  |
| 586 | 0xFCE2 | WORD 0xFCE2 | СИМВ2=Э(0xFE), СИМВ1=Б(0xE2) в кодировке КОИ-8 |
| 587 | 0xEDF7 | WORD 0xEDF7 | СИМВ2=М(0xED), СИМВ1=В(0xE3) в кодировке КОИ-8 |
| 588 | 0000 | WORD 0x0000 | СИМВ1=NUL(0x00) — стоп-символ |

Описание программы

Программа осуществляет посимвольный асинхронный вывод строки, закодированной в КОИ-8, на устройство вывода ВУ-1. Строка хранится в памяти начиная с адреса 0x586. Каждая ячейка памяти содержит два символа. Программа завершается после вывода символа с кодом 0x00 (NUL), который также выводится на устройство.

Область представления

PTR – 16-разрядное слово, интерпретируемое как 11-разрядный адрес: [0x000, 0x7FF]

WBUF - Беззнаковое 16-разрядное число

MASK - Беззнаковое 16-разрядное число

Один символ – 8- разрядное беззнаковое значение [0x00, 0xFF]

Строка – Беззнаковое 16-разрядное число

Расположение данных в памяти

| 0x042 | PTR (WORD 0x586) | Указатель на текущее слово строки (данные) |
| --- | --- | --- |
| 0x043 | START: CLA | Первая исполняемая команда программы |
| 0x043 – 0x056 | Программный код | Основная программа (20 команд + данные) |
| 0x057 | WBUF | Буферная ячейка (данные) |
| 0x058 | MASK = 0x00FF | Маска для выделения байта (данные) |
| 0x056 | DONE: HLT | Последняя исполняемая команда программы |
| 0x586 | Начало строки | СИМВ2=Э, СИМВ1=Б-> слово 0xFCE2 |
| 0x587 | Строка | СИМВ2=М, СИМВ1=В-> слово 0xF7ED |
| 0x588 | Строка | СИМВ1=NUL(0x00) |

Адреса первой и последней выполняемой команды

- Первая: 0x043 (CLA).

- Последняя: 0x056 (HLT).

Область допустимых значений

PTR – [0x586; 0x586 + (N / 2)] N количество символов.

WBUF - [0x0000, 0xFFFF] — любая пара 8-разрядных КОИ-8 символов

MASK - {0x00FF} -  Константа для младшего байта.

Один символ – [0x00, 0xFF]

# Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы была разработана и исследована программа асинхронного вывода строковых данных на внешнее устройство базовой ЭВМ. Исучил синтакс ассемблера бэвм.

ДОП: программа на ассемблере, которая принимает ввод с VU-9, выполняет вычисления и выводит результат на VU-7.

Для операций + и − используются обычные арифметические действия. Для операций * и /:

* трактуется как AND, а / как OR.

Для + и − пользователь вводит числа в десятичной системе через VU-9, а результат выводится на VU-7 в десятичной системе. Для * и / пользователь вводит числа в двоичной системе, а результат выводится на VU-7 в двоичном виде.

# Таблица трассировки

Таблица трассировки:

| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знчн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 043 | 0200 | 043 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 043 | 0200 | 044 | 0200 | 043 | 0200 | 000 | 0043 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 044 | AAFD | 045 | AAFD | 586 | FEE2 | 000 | FFFD | FEE2 | 008 | 1000 | 042 | 0587 |
| 045 | EE11 | 046 | EE11 | 057 | FEE2 | 000 | 0011 | FEE2 | 008 | 1000 | 057 | FEE2 |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | FE00 | 008 | 1000 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 048 | F0FD | 046 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 048 | F0FD | 046 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 048 | F0FD | 049 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | 0048 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 049 | AE0D | 04A | AE0D | 057 | FEE2 | 000 | 000D | FEE2 | 008 | 1000 |  |  |
| 04A | 2E0D | 04B | 2E0D | 058 | 00FF | 000 | 000D | 00E2 | 000 | 0000 |  |  |
| 04B | 1302 | 04C | 1302 | 04B | 1302 | 000 | 004B | 00E2 | 000 | 0000 |  |  |
| 04C | F009 | 04D | F009 | 04C | F009 | 000 | 004C | 00E2 | 000 | 0000 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0000 | 000 | 0000 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04F | F0FD | 04D | F0FD | 04F | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04F | F0FD | 04D | F0FD | 04F | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04F | F0FD | 04D | F0FD | 04F | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 04F | F0FD | 050 | F0FD | 04F | F0FD | 000 | 004F | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 050 | AE06 | 051 | AE06 | 057 | FEE2 | 000 | 0006 | FEE2 | 008 | 1000 |  |  |
| 051 | 0680 | 052 | 0680 | 051 | 0680 | 000 | 0051 | E2FE | 008 | 1000 |  |  |
| 052 | 2E05 | 053 | 2E05 | 058 | 00FF | 000 | 0005 | 00FE | 000 | 0000 |  |  |
| 053 | 1302 | 054 | 1302 | 053 | 1302 | 000 | 0053 | 00FE | 000 | 0000 |  |  |
| 054 | F001 | 055 | F001 | 054 | F001 | 000 | 0054 | 00FE | 000 | 0000 |  |  |
| 055 | CEEE | 044 | CEEE | 055 | 0044 | 000 | FFEE | 00FE | 000 | 0000 |  |  |
| 044 | AAFD | 045 | AAFD | 587 | EDE3 | 000 | FFFD | EDE3 | 008 | 1000 | 042 | 0588 |
| 045 | EE11 | 046 | EE11 | 057 | EDE3 | 000 | 0011 | EDE3 | 008 | 1000 | 057 | EDE3 |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | ED00 | 008 | 1000 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 048 | F0FD | 046 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 048 | F0FD | 046 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 048 | F0FD | 049 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | 0048 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 049 | AE0D | 04A | AE0D | 057 | EDE3 | 000 | 000D | EDE3 | 008 | 1000 |  |  |
| 04A | 2E0D | 04B | 2E0D | 058 | 00FF | 000 | 000D | 00E3 | 000 | 0000 |  |  |
| 04B | 1302 | 04C | 1302 | 04B | 1302 | 000 | 004B | 00E3 | 000 | 0000 |  |  |
| 04C | F009 | 04D | F009 | 04C | F009 | 000 | 004C | 00E3 | 000 | 0000 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0000 | 000 | 0000 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04F | F0FD | 04D | F0FD | 04F | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04F | F0FD | 04D | F0FD | 04F | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04D | 1203 | 04E | 1203 | 04D | 1203 | 000 | 004D | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 04E | 2F40 | 04F | 2F40 | 04E | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 04F | F0FD | 050 | F0FD | 04F | F0FD | 000 | 004F | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 050 | AE06 | 051 | AE06 | 057 | EDE3 | 000 | 0006 | EDE3 | 008 | 1000 |  |  |
| 051 | 0680 | 052 | 0680 | 051 | 0680 | 000 | 0051 | E3ED | 008 | 1000 |  |  |
| 052 | 2E05 | 053 | 2E05 | 058 | 00FF | 000 | 0005 | 00ED | 000 | 0000 |  |  |
| 053 | 1302 | 054 | 1302 | 053 | 1302 | 000 | 0053 | 00ED | 000 | 0000 |  |  |
| 054 | F001 | 055 | F001 | 054 | F001 | 000 | 0054 | 00ED | 000 | 0000 |  |  |
| 055 | CEEE | 044 | CEEE | 055 | 0044 | 000 | FFEE | 00ED | 000 | 0000 |  |  |
| 044 | AAFD | 045 | AAFD | 588 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 | 042 | 0589 |
| 045 | EE11 | 046 | EE11 | 057 | 0000 | 000 | 0011 | 0000 | 004 | 0100 | 057 | 0000 |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 048 | F0FD | 046 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 046 | 1203 | 047 | 1203 | 046 | 1203 | 000 | 0046 | 0040 | 004 | 0100 |  |  |
| 047 | 2F40 | 048 | 2F40 | 047 | 0040 | 000 | 0040 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 048 | F0FD | 049 | F0FD | 048 | F0FD | 000 | 0048 | 0040 | 000 | 0000 |  |  |
| 049 | AE0D | 04A | AE0D | 057 | 0000 | 000 | 000D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04A | 2E0D | 04B | 2E0D | 058 | 00FF | 000 | 000D | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04B | 1302 | 04C | 1302 | 04B | 1302 | 000 | 004B | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 04C | F009 | 056 | F009 | 04C | F009 | 000 | 0009 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 056 | 0100 | 057 | 0100 | 056 | 0100 | 000 | 0056 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |