Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашняя работа № 6

По дискретной математике

Вариант 74

Выполнил:

Цэрэндорж Ариунбат P3113

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург 2025

ЗАДАНИЕ 6

СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ

| 74 | 0,023 | 0,993 |
| --- | --- | --- |

А = 0,023; В = 0,993.

1. Формат Ф1 (число разрядов мантиссы m =12).

A = (0,023)10 = (0,5E3)16 * 16-1

МА

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 округление      к ближайшему

0       1                                                  7       8                                                                                              19
В = (0,993)10  = (0,FE3)16 · 160

MB

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 округление      к ближайшему

0       1                                  7      8                                                                                              19

XA  = _0   1   1  1   1   1   1

XB  =  1   0   0   0   0   0   0

(XA-XB)доп.=  1   1   1   1   1   1   1

(XA-XB). = -1;  ХС = ХВ = 0.

а) Оба операнда положительные (А>0, B>0):

МА =     . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

+

МВ =     . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0

МС  =  1. 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1

4

МС = . 0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, то характеристику результата нужно увеличить на 1 (ХС = ХС +1 = 1).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С

0      1                                 7     8                                                                                  19

С* = МС · 16Рс = (0,101)16 · 161 = (1,01)16 = 1,00390625.

С = СТ - С* = 1,016–1,00390625 = -0,01209375

где С –абсолютная погрешность;

СТ –точное значение;

С* - приближенное значение.

δС = · 100% = 0,012093751,016*100% = 1,19%,

где δС – относительная погрешность.

б) А<0, B>0.

Сложение мантисс будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиссу положительного операнда (В);

МВ = . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0

4

МА  = . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

МС = . 1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   1

Результат сложения нормализован.

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С

0      1                                 7      8                                                                                 19

С* = МС · 16Рс = (-0,FD5)16 · 160 = (-0, FD5)16 = 0,98950195.

С = СТ - С* = - 0,97 + 0,98950195 = 0,01950195

δС = · 100% = 0,019501950,97*100% = 2,01%.

в) А>0, B<0.

МВ = . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0

4

МА  = . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

МС = . 1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   1

Результат сложения нормализован.

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С

0      1                                 7      8                                                                                 19

С* = МС · 16Рс = (0,FD5)16 · 160 = (0, FD5)16 = 0,98950195.

С = СТ - С* = 0,97 - 0,98950195 = -0,01950195

δС = · 100% = 0,019501950,97*100% = 2,01%.

2. Формат Ф2.

А = (0,023)10 = (0.101111000110)2 · 2-6

| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19    18                                                         11     10                                                                                    0
В = (0,993)10 = (0,111111100011)2 · 20

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19    18                                                          11     10                                                                                   0

XA  =             0   1   1   1   1   0   1   0

XB  =             1   0   0   0   0   0   0   0

(XA-XB)доп.=   1   1   1   1   1   0   1   0

(XA-XB). = -6;  ХС = ХВ = 0.

а) Оба операнда положительные (А>0, B>0):

6

МА =     . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

+

МВ =      . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   1   1

МС =   1 . 0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0

6

МС =  . 0  0  0  0  0   1   0   0   0   0   0   0

Т.к. выполнен сдвиг мантиссы влево, то характеристику результата нужно увеличить на 1 (ХС = ХС +1 = 1).

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С

19     18                                                         11     10                                                                                   0
С* = МС · 2Рс = (0,100000001001)2 · 21 = (1,00000001001)2 = 1,00439453.

С = СТ - С* = 1,016 – 1,00439453= -0,01160547

δС = · 100% = 0,011605471,016 * 100% = 1,0005%.

б) А<0, B>0.

МВ = . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   1   1

МА  = . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

МС = . 1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   0

| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С

19     18                                                         11     10                                                                                    0
         С* = МС · 2Рс = (-0.111110110100)2 · 20 = (-0.111110110100)2 = -0.9814453125.

С = СТ - С* = - 0,97 + 0.9814453125 = 0,0114453125.

δС = · 100% = 0,01144531250,97 * 100% = 1,18%.

в) А>0, B<0.

МВ = . 1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   1   1

МА  = . 0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   1   1

МС = . 1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   0   0

С

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19     18                                                         11     10                                                                                    0
         С* = МС · 2Рс = (0.111110110100)2 · 20 = (0.111110110100)2 = 0.9814453125.

С = СТ - С* = 0,97 - 0.9814453125 = -0,0114453125.

δС = · 100% = 0,01144531250,97 * 100% = 1,18%.