3МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 3484

Выполнил:

Студент группы P3113

Цэрэндорж Ариунбат

Преподаватель:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург, 2026 г.

## Содержание

Текст задания	3

Описание программы	3

Вывод	6

Методика проверки программы	7

# Текст задания

# Описание программы

Назначение программы

- Основная программа должна декрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 02D16) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-6X+2 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового маскирования, оставив 4-х младших разряда содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать максимальное по ОДЗ число.

Текст программы

ORG 0x0 ; Interrupt vectors V0: WORD $default, 0x180 V1: WORD $int1, 0x180 V2: WORD $default, 0x180 V3: WORD $int3, 0x180 V4: WORD $default, 0x180 V5: WORD $default, 0x180 V6: WORD $default, 0x180 V7: WORD $default, 0x180 ORG 0x02D ; Variables X: WORD ? ; main variable max: WORD 0x0015 ;ODZ max: 21 min: WORD 0xFFEC ; ODZ min: -20 temp: WORD 0 default: IRET ;default handler ;Initialization START: DI CLA OUT 0x1 OUT 0x5 OUT 0xB OUT 0xD OUT 0x11 OUT 0x15 OUT 0x19 OUT 0x1D LD #0x9 OUT 0x3 LD #0xB OUT 0x7 EI ;main loop: decrement X, check ODZ main: DI LD $X DEC CALL check ST X NOP EI JUMP main ; ВУ-1 handler: output F(X) = -6X + 2 int1: PUSH LD $X ASL ST $temp ASL ADD $temp NEG ADD #2 OUT 0x2 NOP POP IRET ; ВУ-3 handler: X = (DR AND X) AND 0x000F int3: PUSH IN 0x6 SXTB AND $X AND #0xF CALL check ST $X NOP POP IRET ; Subroutine for ODZ enforcement check: CMP $min BPL check_max JUMP ld_max check_max: CMP $max BMI return ld_max: LD $max return: RET

Область допустимых значений

-128 <= -6(X) + 2 <= 127

-130 <= -6(X) <= 125

21.6 >= X >= - 20.8

-20 <= X <= 21

-20 = 0xFFEC
21 = 0x15

Расположение данных в памяти

- Вектор прерываний: 0x000 – 0x00F

- Переменные: 0x02D – 0x031

- Программа: 0x032 – 0x

Область представления

Вектора прерываний – 0x000 – 0x00F

X, min, max – 16 разрядные, знаковые

DR КВУ – 8 разрядное знаковое

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-3 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.

# Методика проверки программы

| Прерывание ВУ-1 |  |  |  |  | Прерывание ВУ-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X (0...7) | Ожидание -6X+2 | DR | X (0…7) | X |  | DR КВ3 | AC X AND DR | Результат X (0...7) |
| 0x0005(5) | 0xE4(-28) | 0xE4 | 10 | 0b…1010 |  | 7 (0b00000111) | 0b0010 = 2 | 0x0002 |
| 0xFFF6(-10) | 0x3E (62) | 0x3E | 5 | 0b…0101 |  | 15 (0b00001111) | 0b0101 = 5 | 0x0005 |
| 0xFFEC(-20) | 0x7A (122) | 0x7A | 7 | 0b…0111 |  | 3 (0b00000011) | 0b0011 = 3 | 0x0003 |

| Основная программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC | Ожидание | AC |
| 0x0005 (5) | 0x0004 (4) | 0x0004 (4) |
| 0xFFED (-19) | 0xFFEC (-20) | 0xFFEC (-20) |
| 0xFFEC (-20) | 0x0015 (21) | 0x0015 (21) |