МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 8347

Выполнил:

Студент группы P3113

Цэрэндорж Ариунбат

Преподаватель:

Санкт-Петербург, 2026 г.

## Содержание

Текст задания	3

Описание программы	5

Вывод	6

Таблица трассировки	7

# Текст задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 5A2 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 5A3 | EE18 | ST IP + 24 | Сохранить в 0x5BC |
| 5A4 | AE15 | LD IP+ 21 | Загрузить Y из 5BA |
| 5A5 | 0C00 | PUSH | Поместить Y в стек |
| 5A6 | D6BF | CALL (6BF) | Вызов подпрограммы f(Y) |
| 5A7 | 0800 | POP | Извлечь результат f(Y) в AC |
| 5A8 | 4E13 | ADD IP +19 | Прибавить содержимое ячейки результата (5BC) |
| 5A9 | EE12 | ST IP + 18 | Сохранить f(Y) в результат (5BC) |
| 5AA | AE10 | LD IP + 16 | Загрузить X из 5BB |
| 5AB | 0C00 | PUSH | Поместить X в стек |
| 5AC | D6BF | CALL 6BF | Вызов подпрограммы f(X) |
| 5AD | 0800 | POP | Извлечь результат f(X) в AC |
| 5AE | 0700 | INC | AC = f(X) + 1 |
| 5AF | 4E0C | ADD IP + 12 | Прибавить результат (f(Y)) |
| 5B0 | EE0B | ST IP +11 | Сохранить f(X)+1+f(Y) в результат |
| 5B1 | AE07 | LD IP +7 | Загрузить Z из 5B9 |
| 5B2 | 0700 | INC | Z+1 |
| 5B3 | 0C00 | PUSH | Поместить Z+1 в стек |
| 5B4 | D6BF | CALL | Вызов подпрограммы f(Z+1) |
| 5B5 | 0800 | POP | Извлечь результат f(Z+1) в AC |
| 5B6 | 4E05 | ADD IP + 5 | Прибавить текущий результат |
| 5B7 | EE04 | ST IP + 4 | Сохранить окончательный результат в 5BC |
| 5B8 | 0100 | HLT | ОСТАНОВ |
| 5B9 | ZZZZ | Z | ИСХОДНОЕ ДАННОЕ Z |
| 5BA | YYYY | Y | ИСХОДНОЕ ДАННОЕ Y |
| 5BB | XXXX | X | ИСХОДНОЕ ДАННОЕ X |
| 5BC | FD49 | R | РЕЗУЛЬТАТ |

Подпрограмма:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6BF | AC01 | LD (SP + 1) | Загрузить аргумент из стека |
| 6C0 | F206 | BMI 6 | Если аргумент < 0, переход на 6C7 |
| 6C1 | 7E08 | CMP IP + 8 | Сравнить с константой по адресу 6CA (0x0ECA) |
| 6C2 | F904 | BGE 4 | Если аргумент ≥ 0x0ECA, переход на 6C7 |
| 6C3 | 0500 | ASL | Сдвиг влево (умножение на 2) |
| 6C4 | 4C01 | ADD SP + 1 | Прибавить аргумент → 3 *аргумент |
| 6C5 | 6E05 | SUB IP + 5 | Вычесть константу 0x00E9 (адрес 6CB) |
| 6C6 | CE01 | JUMP IP+1 | Переход на 6C8 |
| 6C7 | AE02 | LD IP + 2 | Загрузить константу 0x0ECA (адрес 6CA) |
| 6C8 | EC01 | ST SP + 1 | Сохранить результат в стек (на место аргумента) |
| 6C9 | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы |
| 6CA | 0ECA | DATA | C1: 3786 |
| 6CB | 00E9 | DATA | C2: 233 |

# Описание программы

Назначение программы: нахождения значения функции:

R=f(X)+f(Y)+f(Z+1)+1

f(x) =3786,if 0<x or x≥37863x-233, if 0 ≤ x<3786

Здесь x интерпретируется как знаковое 16-разрядное число.
Константы:
C1=0x0ECA=378610,
C2=0x00E9=23310.

График:

Область представления

- X, Y, Z, C1, C2, R – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Расположение данных в памяти

Основная программа:

5A2 – 5B8.

Данные:
5B9 – Z,
5BA – Y,
5BB – X,
5BC – результат R (начальное значение FD49).

Подпрограмма: ячейки 6BF – 6C9.

Константы подпрограммы: 6CA (0x0ECA), 6CB (0x00E9).

Адреса первой и последней выполняемых команд:

- Основная программа: 5A2 (CLA) и 5B8 (HLT).

- Подпрограмма: 6BF (LD (SP+1)) и 6C9 (RET).

Адреса первой и последней выполняемой команды

Основная программа:

- Адрес первой команды: 10C

- Адрес последней команды: 126

Подпрограмма:

- Адрес первой команды: 6ED

- Адрес последней команды: 6F8

Область допустимых значений

X, Y, Z – любые целые числа в диапазоне -32768,32767.

f(x) = [-233, 11122]

- -233: минимальное значение при x = 0: 3·0 - 233 = -233

- 11122: максимальное при x = 3785: 3·3785 - 233 = 11355 - 233 = 11122

- 3786: константа для всех остальных случаев

f_min = -233 (когда аргумент = 0)

R_min = (-233) + (-233) + (-233) + 1 = -698

f_max = 11122 (когда аргумент = 3785)

R_max = 11122 + 11122 + 11122 + 1 = 33367

R = [-698, 32767]

# Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я узнал о способах связи между программными модулями, научился вызывать и исследовать подпрограммы, работать со стеком, изучил цикл выполнения таких команд как CALL, RET, PUSH, POP.

# Таблица трассировки

Значения:

X =  0001  Y =  FFFF  Z = 0002

| Адр | Знчн | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знчн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5A2 | 0200 | 5A2 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 5A2 | 0200 | 5A3 | 0200 | 5A2 | 0200 | 000 | 05A2 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 5A3 | EE18 | 5A4 | EE18 | 5BC | 0000 | 000 | 0018 | 0000 | 004 | 0100 | 5BC | 0000 |
| 5A4 | AE15 | 5A5 | AE15 | 5BA | FFFF | 000 | 0015 | FFFF | 008 | 1000 |  |  |
| 5A5 | 0C00 | 5A6 | 0C00 | 7FF | FFFF | 7FF | 05A5 | FFFF | 008 | 1000 | 7FF | FFFF |
| 5A6 | D6BF | 6BF | D6BF | 7FE | 05A7 | 7FE | D6BF | FFFF | 008 | 1000 | 7FE | 05A7 |
| 6BF | AC01 | 6C0 | AC01 | 7FF | FFFF | 7FE | 0001 | FFFF | 008 | 1000 |  |  |
| 6C0 | F206 | 6C7 | F206 | 6C0 | F206 | 7FE | 0006 | FFFF | 008 | 1000 |  |  |
| 6C7 | AE02 | 6C8 | AE02 | 6CA | 0ECA | 7FE | 0002 | 0ECA | 000 | 0000 |  |  |
| 6C8 | EC01 | 6C9 | EC01 | 7FF | 0ECA | 7FE | 0001 | 0ECA | 000 | 0000 | 7FF | 0ECA |
| 6C9 | 0A00 | 5A7 | 0A00 | 7FE | 05A7 | 7FF | 06C9 | 0ECA | 000 | 0000 |  |  |
| 5A7 | 0800 | 5A8 | 0800 | 7FF | 0ECA | 000 | 05A7 | 0ECA | 000 | 0000 |  |  |
| 5A8 | 4E13 | 5A9 | 4E13 | 5BC | 0000 | 000 | 0013 | 0ECA | 000 | 0000 |  |  |
| 5A9 | EE12 | 5AA | EE12 | 5BC | 0ECA | 000 | 0012 | 0ECA | 000 | 0000 | 5BC | 0ECA |
| 5AA | AE10 | 5AB | AE10 | 5BB | 0001 | 000 | 0010 | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 5AB | 0C00 | 5AC | 0C00 | 7FF | 0001 | 7FF | 05AB | 0001 | 000 | 0000 | 7FF | 0001 |
| 5AC | D6BF | 6BF | D6BF | 7FE | 05AD | 7FE | D6BF | 0001 | 000 | 0000 | 7FE | 05AD |
| 6BF | AC01 | 6C0 | AC01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C0 | F206 | 6C1 | F206 | 6C0 | F206 | 7FE | 06C0 | 0001 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C1 | 7E08 | 6C2 | 7E08 | 6CA | 0ECA | 7FE | 0008 | 0001 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C2 | F904 | 6C3 | F904 | 6C2 | F904 | 7FE | 06C2 | 0001 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C3 | 0500 | 6C4 | 0500 | 6C3 | 0001 | 7FE | 06C3 | 0002 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C4 | 4C01 | 6C5 | 4C01 | 7FF | 0001 | 7FE | 0001 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C5 | 6E05 | 6C6 | 6E05 | 6CB | 00E9 | 7FE | 0005 | FF1A | 008 | 1000 |  |  |
| 6C6 | CE01 | 6C8 | CE01 | 6C6 | 06C8 | 7FE | 0001 | FF1A | 008 | 1000 |  |  |
| 6C8 | EC01 | 6C9 | EC01 | 7FF | FF1A | 7FE | 0001 | FF1A | 008 | 1000 | 7FF | FF1A |
| 6C9 | 0A00 | 5AD | 0A00 | 7FE | 05AD | 7FF | 06C9 | FF1A | 008 | 1000 |  |  |
| 5AD | 0800 | 5AE | 0800 | 7FF | FF1A | 000 | 05AD | FF1A | 008 | 1000 |  |  |
| 5AE | 0700 | 5AF | 0700 | 5AE | 0700 | 000 | 05AE | FF1B | 008 | 1000 |  |  |
| 5AF | 4E0C | 5B0 | 4E0C | 5BC | 0ECA | 000 | 000C | 0DE5 | 001 | 0001 |  |  |
| 5B0 | EE0B | 5B1 | EE0B | 5BC | 0DE5 | 000 | 000B | 0DE5 | 001 | 0001 | 5BC | 0DE5 |
| 5B1 | AE07 | 5B2 | AE07 | 5B9 | 0002 | 000 | 0007 | 0002 | 001 | 0001 |  |  |
| 5B2 | 0700 | 5B3 | 0700 | 5B2 | 0700 | 000 | 05B2 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 5B3 | 0C00 | 5B4 | 0C00 | 7FF | 0003 | 7FF | 05B3 | 0003 | 000 | 0000 | 7FF | 0003 |
| 5B4 | D6BF | 6BF | D6BF | 7FE | 05B5 | 7FE | D6BF | 0003 | 000 | 0000 | 7FE | 05B5 |
| 6BF | AC01 | 6C0 | AC01 | 7FF | 0003 | 7FE | 0001 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C0 | F206 | 6C1 | F206 | 6C0 | F206 | 7FE | 06C0 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C1 | 7E08 | 6C2 | 7E08 | 6CA | 0ECA | 7FE | 0008 | 0003 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C2 | F904 | 6C3 | F904 | 6C2 | F904 | 7FE | 06C2 | 0003 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C3 | 0500 | 6C4 | 0500 | 6C3 | 0003 | 7FE | 06C3 | 0006 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C4 | 4C01 | 6C5 | 4C01 | 7FF | 0003 | 7FE | 0001 | 0009 | 000 | 0000 |  |  |
| 6C5 | 6E05 | 6C6 | 6E05 | 6CB | 00E9 | 7FE | 0005 | FF20 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C6 | CE01 | 6C8 | CE01 | 6C6 | 06C8 | 7FE | 0001 | FF20 | 008 | 1000 |  |  |
| 6C8 | EC01 | 6C9 | EC01 | 7FF | FF20 | 7FE | 0001 | FF20 | 008 | 1000 | 7FF | FF20 |
| 6C9 | 0A00 | 5B5 | 0A00 | 7FE | 05B5 | 7FF | 06C9 | FF20 | 008 | 1000 |  |  |
| 5B5 | 0800 | 5B6 | 0800 | 7FF | FF20 | 000 | 05B5 | FF20 | 008 | 1000 |  |  |
| 5B6 | 4E05 | 5B7 | 4E05 | 5BC | 0DE5 | 000 | 0005 | 0D05 | 001 | 0001 |  |  |
| 5B7 | EE04 | 5B8 | EE04 | 5BC | 0D05 | 000 | 0004 | 0D05 | 001 | 0001 | 5BC | 0D05 |
| 5B8 | 0100 | 5B9 | 0100 | 5B8 | 0100 | 000 | 05B8 | 0D05 | 001 | 0001 |  |  |